表1    宁德市第三季度国控企业污染源废水监测结果

| 行政区 | 企业名称 | 行业名称 | 监测点 位名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目 | 污染物 浓度 | 标准限值 | 单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 古田县 | 古田福兴医药有限公司 | 化学药品制剂制造 | 总排口 | 发酵类制药工业水污染物排放标准GB21903-2008 | 2013.7.11 | PH | 7.12--7.18 | 6---9 | 无量纲 | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 48 | 120 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 五日生化氧量 | 6.3 | 40 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物（SS） | 44 | 60 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 6.27 | 35 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | 0.057 | 1.0 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | 11.5 | 70 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 色度 | 8 | 60 | 倍 | 是 |  |  |
| 福鼎市 | 福建省福鼎市欧荣布业有限公司 | 棉化纤印染精加工 | 总排口 | 纺织染整工业水污染物排放标准GB4287-2012 | 2013.8.5 | PH | 7.06—7.17 | 6--9 | 无量纲 | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 70.2 | 200 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 五日生化氧量 | 4.76 | 50 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物（SS） | 30 | 100 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 0.196 | 20 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | 0.123 | 1.5 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | 2.85 | 30 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 色度 | 60 | 80 | 倍 | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 六价铬 | 0.01 | 0.5 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 硫化物 | 0.006 | 1.0 | mg/l | 是 |  |  |

续表1   宁德市第三季度国控企业污染源废水监测结果

| 行政区 | 企业名称 | 行业名称 | 监测点 位名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目 | 污染物 浓度 | 标准限值 | 单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 福鼎市 | 福鼎市二联纸业有限公司 | 机制纸及纸板制造 | 总排口 | 制浆造纸工业水污染物排放标准 GB 3544-2008 | 2013.9.5 | PH | 7.63—7.73 | 6--9 | 无量纲 | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 58.5 | 80 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 五日生化氧量 | 9.82 | 20 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物（SS） | 19 | 30 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 0.378 | 8 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | 0.156 | 0.8 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | 5.66 | 12 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 色度 | 29 | 50 | 倍 | 是 |  |  |
|  | 福鼎市万泰纸业有限公司 | 机制纸及纸板制造 | 总排口 | 制浆造纸工业水污染物排放标准 GB 3544-2008 | 企业零排放 |  |  |  |  |  |  |  |

表2   宁德市第三季度污水厂废水监测结果

| 行政区 | 企业名称 | 监测日期 | 执行标准 名称 | 监测项目 | 出口浓度 | 标准限值 | 单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 蕉城区 | 宁德市城市建设投资开发有限公司贵岐山污水处理厂 | 2013.8.1 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | PH | 7.08--7.11 | 6---9 | 无量纲 | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 化学需氧量 | 30 | 60 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 氨氮 | 0.203 | 8（15） | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 悬浮物（SS） | 16 | 20 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 五日生 化氧量 | 1.5 | 20 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 色度 | 4 | 30 | 倍数 | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 总汞 | 0.500 | 1 | ug/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 总镉 | <0.04 | 10 | ug/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 总铬 | <0.004 | 0.1 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 六价铬 | <0.004 | 0.05 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 总砷 | 1.197 | 100 | ug/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 总铅 | <1.4 | 100 | ug/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 阴离子表面活性剂 | 0.039 | 1 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 粪大肠菌群 | 5850 | 10000 | 个/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 总氮 | 5.71 | 20 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 石油类 | 0.03 | 3 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 动植物油 | 0.01 | 3 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 总磷 | 0.841 | 1 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 烷基汞 | 未检出 | 不得检出 | ng/l | 是 |  |  |
| 东侨区 | 宁德市北区污水处理有限公司 | 2013.7.18 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | PH | 6.87--7.01 | 6---9 | 无量纲 | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 化学需氧量 | 33 | 60 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 氨氮 | 0.195 | 8（15） | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 悬浮物（SS） | 16 | 20 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 五日生化氧量 | 2.2 | 20 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 色度 | 4 | 30 | 倍数 | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 总汞 | 0.373 | 1 | ug/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 总镉 | <0.04 | 10 | ug/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 总铬 | 0.007 | 0.1 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 六价铬 | <0.004 | 0.05 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 总砷 | 1.077 | 100 | ug/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 总铅 | <1.4 | 100 | ug/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 阴离子表面活性剂 | 0.035 | 1 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 粪大肠菌群 | 4700 | 10000 | 个/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 总氮 | 9.73 | 20 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 石油类 | 0.01 | 3 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 动植物油 | 0.01 | 3 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 总磷 | 0.891 | 1 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 烷基汞 | 未检出 | 不得检出 | ng/l | 是 |  |  |
| 霞浦县 | 霞浦金华海污水处理有限公司 | 2013.7.16 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | PH | 7.23--7.49 | 6---9 | 无量纲 | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 化学需氧量 | 56 | 60 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 氨氮 | 1.18 | 8（15） | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 悬浮物（SS） | 17.5 | 20 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 五日生化氧量 | 2.4 | 20 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 色度 | 4 | 30 | 倍数 | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 总汞 | 0.328 | 1 | ug/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 总镉 | <0.04 | 10 | ug/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 总铬 | 0.0065 | 0.1 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 六价铬 | <0.004 | 0.05 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 总砷 | 0.828 | 100 | ug/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 总铅 | <1.4 | 100 | ug/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 阴离子表面活性剂 | 0.038 | 1 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 粪大肠菌群 | 8500 | 10000 | 个/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 总氮 | 12.83 | 20 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 石油类 | 0.02 | 3 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 动植物油 | 0.01 | 3 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 总磷 | 0.782 | 1 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 烷基汞 | 未检出 | 不得检出 | ng/l | 是 |  |  |
| 古田县 | 古田县海鑫污水处理有限公司 | 2013.7.11 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | PH | 6.71--7.19 | 6---9 | 无量纲 | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 化学需氧量 | 19 | 60 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 氨氮 | 3.47 | 8（15） | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 悬浮物（SS） | 18 | 20 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 五日生化氧量 | 4.7 | 20 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 色度 | 4 | 30 | 倍数 | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 总汞 | 0.221 | 1 | ug/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 总镉 | <0.04 | 10 | ug/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 总铬 | 0.005 | 0.1 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 六价铬 | <0.004 | 0.05 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 总砷 | 0.905 | 100 | ug/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 总铅 | <1.4 | 100 | ug/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 阴离子表面活性剂 | 0.039 | 1 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 粪大肠菌群 | 1775 | 10000 | 个/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 总氮 | 8.64 | 20 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 石油类 | 0.02 | 3 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 动植物油 | 0.01 | 3 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 总磷 | 0.501 | 1 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 烷基汞 | 未检出 | 不得检出 | ng/l | 是 |  |  |
| 屏南县 | 屏南县绿友环境净化有限公司 | 2013.8.19 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | PH | 6.51--6.94 | 6---9 | 无量纲 | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 化学需氧量 | 11 | 60 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 氨氮 | 0.304 | 8（15） | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 悬浮物（SS） | 15 | 20 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 五日生化氧量 | 4.2 | 20 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 色度 | 2 | 30 | 倍数 | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 总汞 | 0.211 | 1 | ug/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 总镉 | 0.16 | 10 | ug/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 总铬 | <0.004 | 0.1 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 六价铬 | <0.004 | 0.05 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 总砷 | 0.600 | 100 | ug/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 总铅 | <1.4 | 100 | ug/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 阴离子表面活性剂 | 0.035 | 1 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 粪大肠菌群 | 7400 | 10000 | 个/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 总氮 | 9.03 | 20 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 石油类 | 0.01 | 3 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 动植物油 | 0.01 | 3 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 总磷 | 0.816 | 1 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 烷基汞 | 未检出 | 不得检出 | ng/l | 是 |  |  |
| 寿宁县 | 寿宁县绿洁投资建设有限公司 | 2013.7.17 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | PH | 6.23--6.48 | 6---9 | 无量纲 | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 化学需氧量 | 36 | 60 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 氨氮 | 1.44 | 8（15） | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 悬浮物（SS） | 16 | 20 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 五日生化氧量 | 2.9 | 20 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 色度 | 4 | 30 | 倍数 | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 总汞 | 0.176 | 1 | ug/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 总镉 | <0.04 | 10 | ug/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 总铬 | <0.004 | 0.1 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 六价铬 | <0.004 | 0.05 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 总砷 | 0.7395 | 100 | ug/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 总铅 | <1.4 | 100 | ug/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 阴离子表面活性剂 | 0.038 | 1 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 粪大肠菌群 | 4000 | 10000 | 个/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 总氮 | 6.40 | 20 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 石油类 | 0.01 | 3 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 动植物油 | 0.01 | 3 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 总磷 | 0.565 | 1 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 烷基汞 | 未检出 | 不得检出 | ng/l | 是 |  |  |
| 周宁县 | 周宁县茂丰污水处理有限公司 | 2013.7.18 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | PH | 7.01--7.07 | 6---9 | 无量纲 | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 化学需氧量 | 18 | 60 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 氨氮 | 5.95 | 8（15） | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 悬浮物（SS） | 16 | 20 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 五日生化氧量 | 2.8 | 20 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 色度 | 4 | 30 | 倍数 | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 总汞 | 0.472 | 1 | ug/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 总镉 | 0.25 | 10 | ug/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 总铬 | 0.007 | 0.1 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 六价铬 | <0.004 | 0.05 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 总砷 | 1.160 | 100 | ug/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 总铅 | 3.3 | 100 | ug/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 阴离子表面活性剂 | 0.035 | 1 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 粪大肠菌群 | 3112 | 10000 | 个/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 总氮 | 6.88 | 20 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 石油类 | 0.03 | 3 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 动植物油 | 0.02 | 3 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 总磷 | 0.735 | 1 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 烷基汞 | 未检出 | 不得检出 | ng/l | 是 |  |  |
| 柘荣县 | 柘荣县龙新污水处理有限公司 | 2013.7.18 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | PH | 7.14--7.24 | 6---9 | 无量纲 | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 化学需氧量 | 18 | 60 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 氨氮 | 3.77 | 8（15） | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 悬浮物（SS） | 16 | 20 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 五日生化氧量 | 2.8 | 20 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 色度 | 4 | 30 | 倍数 | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 总汞 | 0.223 | 1 | ug/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 总镉 | <0.04 | 10 | ug/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 总铬 | 0.007 | 0.1 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 六价铬 | <0.004 | 0.05 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 总砷 | 0.721 | 100 | ug/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 总铅 | <1.4 | 100 | ug/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 阴离子表面活性剂 | 0.032 | 1 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 粪大肠菌群 | 2550 | 10000 | 个/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 总氮 | 7.39 | 20 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 石油类 | 0.02 | 3 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 动植物油 | 0.01 | 3 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 总磷 | 0.742 | 1 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 烷基汞 | 未检出 | 不得检出 | ng/l | 是 |  |  |
| 福安市 | 福安市瑞晟环境工程有限公司 | 2013年7月18日 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | PH | 7.19 | 6---9 | 无量纲 | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 化学需氧量 | 23 | 60 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 氨氮 | 6.27 | 8（15） | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 悬浮物（SS） | 17 | 20 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 五日生化氧量 | 1.9 | 20 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 色度 | 3.5 | 30 | 倍数 | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 总汞 | 0.162 | 1 | ug/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 总镉 | <0.04 | 10 | ug/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 总铬 | 0.008 | 0.1 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 六价铬 | 0.004 | 0.05 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 总砷 | 1.326 | 100 | ug/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 总铅 | 1.2 | 100 | ug/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 阴离子表面活性剂 | 0.034 | 1 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 粪大肠菌群 | 2538 | 10000 | 个/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 总氮 | 9.88 | 20 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 石油类 | 0.01 | 3 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 动植物油 | 0.01 | 3 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 总磷 | 0.481 | 1 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 烷基汞 | 未检出 | 不得检出 | ng/l | 是 |  |  |
| 福鼎市 | 福鼎市文渡污水处理有限公司 | 2013.8.5 | 污水综合排放标准 | PH | 6.23 | 6--9 | 无量纲 | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 化学需氧量 | 43.1 | 100 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 氨氮 | 6.36 | 15 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 悬浮物（SS） | 50.0 | 70 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 五日生 化氧量 | 9.0 | 20 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 总磷 | 0.065 | \ | mg/l | 是 |  |  |
|  | 福鼎市龙安污水处理有限公司 | 2013.8.5 | 污水综合排放标准 | PH | 7.57 | 6--9 | 无量纲 | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 化学需氧量 | 42.0 | 100 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 氨氮 | 9.85 | 15 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 悬浮物（SS） | 11.0 | 70 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 五日生 化氧量 | 9.4 | 20 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 总磷 | 0.032 | \ | mg/l | 是 |  |  |
|  | 福鼎市三联污水处理有限公司 | 2013.8.14 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | PH | 7.28--7.43 | 6---9 | 无量纲 | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 化学需氧量 | 28 | 60 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 氨氮 | 1.57 | 8（15） | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 悬浮物（SS） | 15 | 20 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 五日生化氧量 | 8.2 | 20 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 色度 | 4 | 30 | 倍数 | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 总汞 | 0.253 | 1 | ug/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 总镉 | 0.12 | 10 | ug/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 总铬 | 0.004 | 0.1 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 六价铬 | 0.003 | 0.05 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 总砷 | 0.829 | 100 | ug/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 总铅 | <1.4 | 100 | ug/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 阴离子表面活性剂 | 0.038 | 1 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 粪大肠菌群 | 2175 | 10000 | 个/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 总氮 | 7.25 | 20 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 石油类 | 0.02 | 3 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 动植物油 | 0.01 | 3 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 总磷 | 0.309 | 1 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 烷基汞 | 未检出 | 不得检出 | ng/l | 是 |  |  |