宁德市2019年第四季度重点

排污单位监督性监测报告

宁德市生态环境局

2019年12月

编制单位： 宁德市生态环境局

目  录

一、概况	1

二、主要污染物监督性监测完成率	2

三、废水重点监控排污单位排放达标情况	2

（一）总体状况	3

（二）主要行业及污染物废水排放达标情况	3

四、废气重点排污单位排放达标情况	4

（一）总体状况	4

（二）主要行业废气排放达标情况	5

五、污水处理厂排放达标情况	6

六、结论	6

附件1：2019年第四季度常规企业不具备监测条件名单	8

附件2：2019年第四季度常规企业不达标名单	9

## 一、概况

监测依据：根据《福建省生态环境厅关于印发<2019年福建省生态环境监测工作要点>和<2019年福建省生态环境监测方案>的通知》（闽环保监测〔2019〕1号）要求，我局组织各级环境监测站对重点排污单位（废水、废气、污水处理厂）进行了季度监督性监测，并按季度报送数据、编制报告。

监测范围：根据《福建省生态环境厅关于印发<2019年福建省生态环境监测工作要点》和《2019年福建省生态环境监测方案>的通知》（闽环保监测〔2019〕1号）中关于第四季度监测工作的安排。2019年第四季度对《福建省生态环境厅关于印发2019年度福建省重点排污单位名录的通知》（闽环保科〔2019〕15号）中的企业,抽取常规重点监控企业19家，其他重点排污单位5家。

废水监测项目：执行行业或地方排放标准的，监测项目按照行业或地方排放标准以及该企业环评报告书规定的项目确定；执行综合排放标准的，按照《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002）中表6-2所列项目和该企业环评报告书要求的监测项目确定。城镇污水处理厂监测项目按照《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）的要求确定（表1和表2的19项为必测项目，表3项目为选测项目）。废水监测项目均包括废水流量。重金属重点监测项目包括汞、铅、铬（六价铬）、镉、砷排放浓度及流量，兼顾镍、铜、锌、银、钒、锰、钴、铊和锑等项目。

废气监测项目：执行行业或地方排放标准的，监测项目按照行业或地方排放标准以及该企业环评报告书规定的项目确定；执行综合排放标准的，参照《建设项目环境保护设施竣工验收监测技术要求（试行）》（环发〔2000〕38号）附录二和该企业环评报告书确定。废气监测项目均包括废气流量。重金属重点监测汞、铅、铬、镉、砷等重金属项目排放浓度及集中式排放口废气流量。

# 二、主要污染物监督性监测完成率

根据环保部《关于报送污染源监测及信息公开数据的通知》（环办函〔2014〕710号）要求，我市2019年第四季度重点排污单位监督性监测完成情况如下：

我市常规重点监控企业为42家（废水13家、废气13家、污水处理厂15家、重金属企业（废水）1家），具备监测条件的企业总数为19家（扣除环保行政主管部门认可的无需监测企业23家）。全部重点常规监控企业主要污染物监督性监测完成率为100%。其中，污水处理厂监测完成率为100%。

其他重点排污单位为34家，具备监测条件的企业总数为5家，（扣除环保行政主管部门认可的无需监测企业29家）。主要污染物监督性监测完成率为80%。

# 三、废水重点监控排污单位排放达标情况

## （一）总体状况

2019年第四季度，全市共监测完成6家常规废水重点排污企业，平均排放达标率为100%。其中，COD平均排放达标率为100%；氨氮平均排放达标率为100%；

2019年第四季度，全市共监测完成1家其他重点企业（废水），平均排放达标率为100%。其中，COD平均排放达标率为100%；氨氮平均排放达标率为100%。

具体达标情况见表1。

表1 2019年第四季度常规废水重点监控排污企业达标情况

| 地区 | 废水 |  | COD |  | 氨氮 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 企业数 | 平均达标率(%) | 企业数 | 平均达标率(%) | 企业数 | 平均达标率(%) |
| 宁德市 | 6 | 100 | 6 | 100 | 6 | 100 |
| 寿宁县 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 |
| 柘荣 | 2 | 100 | 2 | 100 | 2 | 100 |
| 福鼎市 | 3 | 100 | 3 | 100 | 3 | 100 |

表2 2019年第四季度其他重点企业废水达标情况

| 地区 | 废气 |  | COD |  | 氨氮 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 企业数 | 平均达标率(%) | 企业数 | 平均达标率(%) | 企业数 | 平均达标率(%) |
| 宁德市 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 |
| 屏南县 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 |

## （二）主要行业及污染物废水排放达标情况

已监测的6家常规重点污染源废水企业主要分布在造纸和纸制品业（占企业总数的33.3%）、医药制造业（占33.3%）、化学原料和化学制品制造业（占16.7%）、纺织业（占16.7%）等行业。

已监测的1家其他重点企业主要分布在化学原料和化学制品制造业（占100%）。

具体达标情况见表3和表4。

表3 2019年第四季度常规废水行业达标情况

| 行业 | 企业数量 | 行业占比（%） | 达标率（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 造纸和纸制品业 | 2 | 33.3 | 100 |
| 化学原料和化学制品制造业 | 1 | 16.7 | 100 |
| 纺织业 | 1 | 16.7 | 100 |
| 医药制造业 | 2 | 33.3 | 100 |
| 全部 | 6 | 100 | 100 |

表4 2019年第四季度常规废水行业达标情况

| 行业 | 企业数量 | 行业占比（%） | 达标率（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 化学原料和化学制品制造业 | 1 | 100 | 100 |
| 全部 | 1 | 100 | 100 |

# 四、废气重点排污单位排放达标情况

## （一）总体状况

2019年第四季度，全市共监测完成5家常规重点污染源企业,平均排放达标率为100%。其中，二氧化硫平均排放达标率为100%,氮氧化物平均排放达标率为100%。

2019年第四季度，全市共监测完成4家其他重点企业，平均排放达标率为75%。其中，二氧化硫平均排放达标率为100%，氮氧化物平均排放达标率为100%。

具体达标情况见表5和表6。

表5 2019年第四季度重点废气排污企业达标情况

| 地区 | 废气 |  | 二氧化硫 |  | 氮氧化物 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 企业数 | 平均达标率(%) | 企业数 | 平均达标率(%) | 企业数 | 平均达标率(%) |
| 宁德市 | 5 | 100 | 4 | 100 | 3 | 100 |
| 福安市 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 |
| 福鼎市 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 |
| 蕉城区 | 2 | 100 | 2 | 100 | 1 | 100 |
| 寿宁 | 1 | 100 | 0 |  | 0 |  |

表6 2019年第四季度其他重点企业废气达标情况

| 地区 | 废气 |  | 二氧化硫 |  | 氮氧化物 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 企业数 | 平均达标率(%) | 企业数 | 平均达标率(%) | 企业数 | 平均达标率(%) |
| 宁德市 | 4 | 75 | 1 | 100 | 1 | 100 |
| 蕉城区 | 1 | 0 | 1 | 100 | 1 | 100 |
| 柘荣县 | 1 | 100 | 0 |  | 0 |  |
| 福鼎市 | 2 | 100 | 0 |  | 0 |  |

## （二）主要行业废气排放达标情况

已监测的5家常规重点污染源企业（其中1家与其他重点企业重复）主要分布在有色金属冶炼和压延加工业（占40%）、电力、热力生产和供应业（占20%）、非金属矿物制品业（占20%）、造纸和纸制品业（占20%）等行业。

已监测的4家危险废物废气企业主要分布在皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业（占25%）、橡胶和塑料制品业（占企业总数的25%）、黑色金属冶炼和压延加工业（占25%）、生态保护和环境治理业（占25%）等行业。

具体达标情况见表7和表8。

表7 2019年第四季度常规重点废气行业达标情况

| 行业 | 企业数量 | 行业占比（%） | 达标率（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 非金属矿物制品业 | 1 | 20 | 100 |
| 造纸和纸制品业 | 1 | 20 | 100 |
| 电力、热力生产和供应业 | 1 | 20 | 100 |
| 有色金属冶炼和压延加工业 | 2 | 40 | 100 |
| 全部 | 5 | 100 | 100 |

表8 2019年第四季度其他重点废气行业达标情况

| 行业 | 企业数量 | 行业占比（%） | 达标率（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 橡胶和塑料制品业 | 1 | 25 | 100 |
| 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 1 | 25 | 100 |
| 黑色金属冶炼和压延加工业 | 1 | 25 | 100 |
| 生态保护和环境治理业 | 1 | 25 | 0 |
| 全部 | 4 | 100 | 75 |

# 五、污水处理厂排放达标情况

2019年第四季度，全市共监测完成8家城镇生活污水处理厂，平均排放达标率为100%。COD平均排放达标率为100%，氨氮平均排放达标率为100%。

具体达标情况见表9。

表9  2019年第四季度污水处理厂达标情况

| 地区 | 污水处理厂 |  | COD |  | 氨氮 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 企业数 | 平均达标率(%) | 企业数 | 平均达标率(%) | 企业数 | 平均达标率(%) |
| 宁德市 | 8 | 100 | 8 | 100 | 8 | 100 |
| 古田县 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 |
| 屏南县 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 |
| 寿宁县 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 |
| 周宁县 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 |
| 柘荣县 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 |
| 福鼎市 | 2 | 100 | 2 | 100 | 2 | 100 |
| 福安市 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 |

# 六、结论

2019年第四季度，全市常规重点排污单位主要污染物监督性监测完成情况较好，完成率100%；其他重点企业完成率为75%。

常规重点污染源废水企业排放平均达标率为100%，废气企业排放平均达标率为100%；城镇污水处理厂排放平均达标率为100%。其他重点企业废气排放平均达标率为75%，其他重点企业废水排放平均达标率为100%。

附件：1. 2019第四季度常规企业不具备监测条件名单

2. 2019第四季度常规企业不达标名单

# 附件1：2019年第四季度常规企业不具备监测条件名单

| 序号 | 季度 | 地区 | 企业名称 | 法人代码 | 行政区代码 | 污染源类别 | 未监测原因 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4 | 宁德市 | 福鼎市百瑞纸业有限公司 | 78218224-X | 350982 | 工业企业 | 关停 |  |
| 2 | 4 | 宁德市 | 福建省福安市食品公司 | 34514199-2 | 350981 | 工业企业 | 停产 |  |
| 3 | 4 | 福鼎市 | 福建友利皮革有限公司 | 79375916-3 | 350982 | 工业企业 | 关停 |  |

# 附件2：2019年第四季度常规企业不达标名单

| 序号 | 季度 | 地区 | 企业名称 | 监测点名称 | 污染源类别 | 监测时间 | 不达标项目 | 排放标准值 | 单位 | 实际浓度 | 超标倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4 | 宁德市 | 宁德市医疗废物处置中心 | 焚烧炉排气筒出口 | 废气 | 2019-11-28 | 烟尘 | 100 | mg/m3 | 139 | 0.39 |