宁德市2020年第一季度重点

污染源执法监测报告

宁德市生态环境局

2020年3月

编制单位：宁德市生态环境局

目  录

一、概况	1

二、主要污染物执法监测完成率	2

三、废水重点排污单位排放达标情况	3

（一）总体状况	3

（二）主要行业及污染物废水排放达标情况	3

四、废气重点排污单位排放达标情况	3

（一）总体状况	3

（二）主要行业废气排放达标情况	4

五、污水处理厂排放达标情况	5

六、结论	5

附件1：2020年第一季度常规企业不具备监测条件名单	6

附件2：2020年第一季度常规企业不达标名单	7

## 一、概况

监测依据：根据《福建省生态环境厅关于印发<2020年福建省生态环境监测方案>的通知》（闽环保监测〔2020〕2号）要求，我局组织各级环境监测站对重点排污单位（废水、废气、污水处理厂）进行了季度执法监测，并按季度报送数据、编制报告。

监测范围：根据《福建省生态环境厅关于印发<2020年福建省生态环境监测方案>的通知》（闽环保监测〔2020〕2号）中关于第一季度监测工作的安排。根据2020年第一季度《福建省生态环境厅关于印发2019年度福建省重点排污单位名录的通知》（闽环保科〔2019〕15号）中的企业, 应开展监督性监测的常规重点监控企业为42家（废水13家、废气13家、污水处理厂15家、重金属企业（废水）企业1家），其他重点排污单位34家。

废水监测项目：执行行业或地方排放标准的，监测项目按照行业或地方排放标准以及该企业环评报告书规定的项目确定；执行综合排放标准的，按照《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002）中表6-2所列项目和该企业环评报告书要求的监测项目确定。城镇污水处理厂监测项目按照《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）的要求确定（表1和表2的19项为必测项目，表3项目为选测项目）。废水监测项目均包括废水流量。重金属重点监测项目包括汞、铅、铬（六价铬）、镉、砷排放浓度及流量，兼顾镍、铜、锌、银、钒、锰、钴、铊和锑等项目。

废气监测项目：执行行业或地方排放标准的，监测项目按照行业或地方排放标准以及该企业环评报告书规定的项目确定；执行综合排放标准的，参照《建设项目环境保护设施竣工验收监测技术要求（试行）》（环发〔2000〕38号）附录二和该企业环评报告书确定。废气监测项目均包括废气流量。重金属重点监测汞、铅、铬、镉、砷等重金属项目排放浓度及集中式排放口废气流量。

# 二、主要污染物监督性监测完成率

根据环保部《关于报送污染源监测及信息公开数据的通知》（环办函〔2014〕710号）要求，我市2020年第一季度重点排污单位执法监测完成情况如下：

我市常规重点监控企业为42家（废水13家、废气13家、污水处理厂15家、重金属企业（废水）1家），第一季度开展执法监测的企业总数为4家（扣除环保行政主管部门认可的无需监测企业38家）。全部重点常规监控企业主要污染物执法监测完成率为100%。其中，污水处理厂监测完成率为100%。

其他重点排污单位为34家，第一季度开展执法监测的企业总数为1家，（扣除环保行政主管部门认可的无需监测企业33家）。主要污染物执法监测完成率为100%。

# 三、废水重点监控排污单位排放达标情况

## （一）总体状况

2020年第一季度，全市共监测完成1家常规废水重点排污企业，平均排放达标率为100%。其中，COD平均排放达标率为100%；氨氮平均排放达标率为100%；

具体达标情况见表1。

表1 2020年第一季度常规废水重点监控排污企业达标情况

| 地区 | 废水 |  | COD |  | 氨氮 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 企业数 | 平均达标率(%) | 企业数 | 平均达标率(%) | 企业数 | 平均达标率(%) |
| 宁德市 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 |
| 屏南县 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 |

## （二）主要行业及污染物废水排放达标情况

已监测的1家常规重点污染源废水企业主要分布在化学原料和化学制品制造业。

具体达标情况见表3和表4。

表3 2020年第一季度常规废水行业达标情况

| 行业 | 企业数量 | 行业占比（%） | 达标率（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 化学原料和化学制品制造业 | 1 | 100 | 100 |
| 全部 | 1 | 100 | 100 |

# 四、废气重点排污单位排放达标情况

## （一）总体状况

2020年第一季度，全市共监测完成1家常规重点污染源企业,平均排放达标率为100%。其中，二氧化硫平均排放达标率为100%,氮氧化物平均排放达标率为100%。

2020年第一季度，全市共监测完成1家其他重点企业，平均排放达标率为100%。其中，颗粒物平均排放达标率为100%，烟尘平均排放达标率为100%。

具体达标情况见表5和表6。

表5 2020年第一季度常规重点废气排污企业达标情况

| 地区 | 废气 |  | 二氧化硫 |  | 氮氧化物 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 企业数 | 平均达标率(%) | 企业数 | 平均达标率(%) | 企业数 | 平均达标率(%) |
| 宁德市 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 |
| 蕉城区 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 |

表6 2020年第一季度其他重点企业废气达标情况

| 地区 | 废气 |  | 颗粒物 |  | 烟尘 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 企业数 | 平均达标率(%) | 企业数 | 平均达标率(%) | 企业数 | 平均达标率(%) |
| 宁德市 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 |
| 寿宁县 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 |

## （二）主要行业废气排放达标情况

已监测的1家常规重点污染源企业主要分布在电力、热力生产和供应业。

已监测的1家其他重点废气企业主要分布在非金属矿物制造业

具体达标情况见表7和表8。

表7 2020年第一季度常规重点废气行业达标情况

| 行业 | 企业数量 | 行业占比（%） | 达标率（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 电力、热力生产和供应业 | 1 | 100 | 100 |
| 全部 | 1 | 100 | 100 |

表8 2019年第一季度其他重点废气行业达标情况

| 行业 | 企业数量 | 行业占比（%） | 达标率（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 非金属矿物制品业 | 1 | 100 | 100 |
| 全部 | 1 | 100 | 75 |

# 五、污水处理厂排放达标情况

2020年第一季度，全市共监测完成2家城镇生活污水处理厂，平均排放达标率为100%。COD平均排放达标率为100%，氨氮平均排放达标率为100%。

具体达标情况见表9。

表9  2020年第一季度污水处理厂达标情况

| 地区 | 污水处理厂 |  | COD |  | 氨氮 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 企业数 | 平均达标率(%) | 企业数 | 平均达标率(%) | 企业数 | 平均达标率(%) |
| 宁德市 | 2 | 100 | 2 | 100 | 2 | 100 |
| 屏南县 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 |
| 柘荣县 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 |

# 六、结论

2020年第一季度，全市常规重点排污单位主要污染物执法监测完成情况较好，完成率100%；其他重点企业完成率为100%。

常规重点污染源废水企业排放平均达标率为100%，废气企业排放平均达标率为100%；城镇污水处理厂排放平均达标率为100%。其他重点企业废气排放平均达标率为100%。

# 附件1：2020年第一季度常规企业不具备监测条件名单

| 序号 | 季度 | 地区 | 企业名称 | 法人代码 | 行政区代码 | 污染源类别 | 未监测原因 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一 | 柘荣 | 荣兴（福建）特种钢业有限公司 | 74909588-1 | 350926 | 工业企业 | 季节性停产 |  |

# 附件2：2020年第一季度常规企业不达标名单

| 序号 | 季度 | 地区 | 企业名称 | 监测点名称 | 污染源类别 | 监测时间 | 不达标项目 | 排放标准值 | 单位 | 实际浓度 | 超标倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |