宁德市2020年第三季度重点

排污单位执法监测报告

宁德市生态环境局

2020年9月

编制单位：宁德市生态环境局

目  录

一、概况	1

二、主要污染物执法监测完成率	2

三、废水重点排污单位排放达标情况	3

（一）总体状况	3

（二）主要行业及污染物废水排放达标情况	4

四、废气重点排污单位排放达标情况	5

（一）总体状况	5

（二）主要行业废气排放达标情况	5

五、污水处理厂排放达标情况	5

六、结论	5

附件1：2020年第三季度常规企业不具备监测条件名单	6

附件2：2020年第三季度常规企业不达标名单	7

## 一、概况

监测依据：根据《福建省生态环境厅关于印发<2020年福建省生态环境监测方案>的通知》（闽环保监测〔2020〕2号）要求，我局组织各级环境监测站对重点排污单位（废水、废气、污水处理厂）进行了季度执法监测，并按季度报送数据、编制报告。

监测范围：根据《福建省生态环境厅关于印发<2020年福建省生态环境监测方案>的通知》（闽环保监测〔2020〕2号）中关于第三季度监测工作的安排。2020年第三季度应开展执法监测的常规重点监控企业为47家（废水12家、废气23家、污水处理厂15家、重金属（废水）企业5家、重金属（废气）3家、其中11家重复）其他重点监控企业28家。

废水监测项目：执行行业或地方排放标准的，监测项目按照行业或地方排放标准以及该企业环评报告书规定的项目确定；执行综合排放标准的，按照《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002）中表6-2所列项目和该企业环评报告书要求的监测项目确定。

城镇污水处理厂监测项目按照《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）的要求确定（表1和表2的19项为必测项目，表3项目为选测项目）。废水监测项目均包括废水流量。重金属重点监测项目包括汞、铅、铬（六价铬）、镉、砷排放浓度及流量，兼顾镍、铜、锌、银、钒、锰、钴、铊和锑等项目。

废气监测项目：执行行业或地方排放标准的，监测项目按照行业或地方排放标准以及该企业环评报告书规定的项目确定；执行综合排放标准的，参照《建设项目环境保护设施竣工验收监测技术要求（试行）》（环发〔2000〕38号）附录二和该企业环评报告书确定。废气监测项目均包括废气流量。重金属重点监测汞、铅、铬、镉、砷等重金属项目排放浓度及集中式排放口废气流量。

# 二、主要污染物执法监测完成率

根据环保部《关于报送污染源监测及信息公开数据的通知》（环办函〔2014〕710号）要求，我市2020年第三季度重点排污单位执法监测完成情况如下：

第三季度开展执法监测的企业总数为68家（扣除环保行政主管部门认可的本季度无需监测及前两季度已开展全指标监测的企业7家）。

我市常规重点监控企业为47家（废水12家、废气23家、污水处理厂15家、重金属（废水）企业5家、重金属（废气）3家、其中11家重复），本季度开展执法监测的企业为40家，全部重点常规监控企业主要污染物执法监测完成率为97.5%。其中，污水处理厂监测完成率为100%。

其他重点排污单位28家，本季度开展执法监测的企业28家，主要污染物监督性监测完成率为100%。

三、废水重点监控排污单位排放达标情况

## （一）总体状况

2020年第三季度，全市共监测完成9家常规废水重点排污企业，平均排放达标率为88.9%。其中，COD平均排放达标率为100%；氨氮平均排放达标率为90%。（详见表1）

2020年第三季度，全市共监测完成3家其他重点企业（废水），平均排放达标率为100%。其中，COD平均排放达标率为100%；氨氮平均排放达标率为100%。（详见表2）

表1 2020年第三季度常规重点企业（废水）达标情况

| 地区 | 废水 |  | COD |  | 氨氮 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 企业数 | 平均达标率(%) | 企业数 | 平均达标率(%) | 企业数 | 平均达标率(%) |
| 宁德市 | 9 | 88.9 | 9 | 100 | 9 | 88.9 |
| 古田 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 |
| 霞浦 | 2 | 50 | 2 | 100 | 2 | 50 |
| 柘荣 | 2 | 100 | 2 | 100 | 2 | 100 |
| 蕉城 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 |
| 东侨 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 |
| 福鼎 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 |
| 寿宁 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 |

表2 2020年第三季度其他重点企业（废水）达标情况

| 地区 | 废水 |  | COD |  | 氨氮 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 企业数 | 平均达标率(%) | 企业数 | 平均达标率(%) | 企业数 | 平均达标率(%) |
| 宁德市 | 3 | 100 | 2 | 100 | 2 | 100 |
| 福鼎 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 |
| 福安 | 1 | 100 | 0 |  | 0 |  |
| 霞浦 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 |

## （二）主要行业及污染物废水排放达标情况

已监测的9家常规重点污染源废水企业主要分布在医药制造业（占22.2%）、化学原料和化学制品制造业（占11.1%）、汽车制造业（占11.1%）等行业。（详见表3）

已监测的3家其他重点企业主要分布在通用设备制造业（占33.3%）、电气机械和器材制造业（占33.3%）、金属制品业（占33.3%）。（详见表4）

表3 2020年第三季度常规重点企业（废水）行业达标情况

| 行业 | 企业数量 | 行业占比（%） | 达标率（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 医药制造业 | 2 | 22.2 | 100 |
| 造纸和纸制品业 | 1 | 11.1 | 100 |
| 化学原料和化学制品制造业 | 1 | 11.1 | 100 |
| 生态保护和环境治理业 | 1 | 11.1 | 0 |
| 汽车制造业 | 1 | 11.1 | 100 |
| 纺织业 | 1 | 11.1 | 100 |
| 有色金属矿采选业 | 1 | 11.1 | 100 |
| 电气机械和器材制造业 | 1 | 11.1 | 100 |
| 全部 | 9 | 100 | 89.9 |

表2 2020年第三季度其他重点企业（废水）行业达标情况

| 行业 | 企业数量 | 行业占比（%） | 达标率（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 电器机械和器材制造业 | 1 | 33.3 | 100 |
| 金属制品业 | 1 | 33.3 | 100 |
| 通用设备制造业 | 1 | 33.3 | 100 |
| 全部 | 3 | 100 | 100 |

# 四、废气重点排污单位排放达标情况

## （一）总体状况

2020年第三季度，全市共监测完成22家常规重点污染源企业,平均排放达标率为100%。其中，二氧化硫平均排放达标率为100%,氮氧化物平均排放达标率为100%。

2020年第三季度，全市共监测完成25家其他重点企业，平均排放达标率为100%。其中，二氧化硫平均排放达标率为100%，氮氧化物平均排放达标率为100%。

表5 2020年第三季度常规重点企业（废气）达标情况

| 地区 | 废气 |  | 二氧化硫 |  | 氮氧化物 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 企业数 | 平均达标率(%) | 企业数 | 平均达标率(%) | 企业数 | 平均达标率(%) |
| 宁德市 | 22 | 100 | 17 | 100 | 17 | 100 |
| 蕉城 | 6 | 100 | 5 | 100 | 5 | 100 |
| 东侨 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 |
| 霞浦 | 1 | 100 | 0 |  | 0 |  |
| 柘荣 | 1 | 100 | 0 |  | 0 |  |
| 福安 | 9 | 100 | 7 | 100 | 7 | 100 |
| 福鼎 | 4 | 100 | 4 | 100 | 4 | 100 |

表6 2020年第三季度其他重点企业（废气）达标情况

| 地区 | 废气 |  | 二氧化硫 |  | 氮氧化物 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 企业数 | 平均达标率(%) | 企业数 | 平均达标率(%) | 企业数 | 平均达标率(%) |
| 宁德市 | 25 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 |
| 福鼎 | 24 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 |
| 福安 | 1 | 100 | 0 |  | 0 |  |

## （二）主要行业废气排放达标情况

已监测的22家常规重点污染源企业主要分布在黑色金属冶炼和压延加工业（占37%）、电力、热力生产和供应业（占18%）、有色金属冶炼和压延加工业（占9%）、纸和纸制品业（占9%）等行业。（详见表7）

已监测的25家危险废物废气企业主要分布在皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业（占60%）、橡胶和塑料制品业（占32%）、电器机械和器材制造业（占4%）、电力、热力生产和供应业（占4%）。（详见表8）

表7 2020年第三季度常规重点企业（废气）行业达标情况

| 行业 | 企业数量 | 行业占比（%） | 达标率（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 橡胶和塑料制品业 | 1 | 4.5 | 100 |
| 黑色金属冶炼和压延加工业 | 8 | 37 | 100 |
| 电力、热力生产和供应业 | 4 | 18 | 100 |
| 电气机械和器材制造业 | 2 | 9 | 100 |
| 造纸和纸制品业 | 2 | 9 | 100 |
| 有色金属冶炼和压延加工业 | 2 | 9 | 100 |
| 生态保护和环境治理业 | 1 | 4.5 | 100 |
| 汽车制造业 | 1 | 4.5 | 100 |
| 化学原料和化学制品制造业 | 1 | 4.5 | 100 |
| 全部 | 22 | 100 | 100 |

表8 2020年第三季度其他重点企业（废气）行业达标情况

| 行业 | 企业数量 | 行业占比（%） | 达标率（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 15 | 60 | 100 |
| 橡胶和塑料制品业 | 8 | 32 | 100 |
| 电气机械和器材制造业 | 1 | 4 | 100 |
| 电力、热力生产和供应业 | 1 | 4 | 100 |
| 全部 | 25 | 100 | 100 |

# 五、污水处理厂排放达标情况

2020年第三季度，全市共监测完成9家城镇生活污水处理厂，平均排放达标率为100%。COD平均排放达标率为100%，氨氮平均排放达标率为100%。（详见表9）

表9  2020年第三季度污水处理厂达标情况

| 地区 | 污水处理厂 |  | COD |  | 氨氮 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 企业数 | 平均达标率(%) | 企业数 | 平均达标率(%) | 企业数 | 平均达标率(%) |
| 宁德市 | 9 | 100 | 9 | 100 | 9 | 100 |
| 屏南 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 |
| 蕉城 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 |
| 柘荣 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 |
| 寿宁 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 |
| 霞浦 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 |
| 福安 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 |
| 福鼎 | 3 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 |

# 六、结论

2020年第三季度，全市常规重点排污单位主要污染物监督性监测完成情况较好。其中常规重点污染源废水企业排放平均达标率为88.9%，废气企业排放平均达标率为100%；城镇污水处理厂排放平均达标率为100%，其他重点污染源企业排放平均达标率为100%。

# 附件1：2020年第三季度常规企业不具备监测条件名单

| 序号 | 季度 | 地区 | 企业名称 | 法人代码 | 行政区代码 | 污染源类别 | 未监测原因 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# 附件2：2020年第三季度常规企业不达标名单

| 序号 | 季度 | 地区 | 企业名称 | 监测点名称 | 污染源类别 | 监测时间 | 不达标项目 | 排放标准值 | 单位 | 实际浓度 | 超标倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三 | 霞浦 | 霞浦县新世纪环保科技有限公司 （垃圾填埋场） | 地下井4 | 水重点 | 2020-07-13 | 氨氮 | 0.5 | mg/L | 0.81 | 0.62 |